Montagehandleiding voor het Marenco (kerntrek) veiligheidsbeslag

Uitvoering:
Het veiligheidsgarnituur bestaat uit een buitenschild van 12 mm. en een binnenschild van 8 mm. dik. Bij een veiligheidsgarnituur met kerntrekbeveiliging is het buitenschild 15 mm. dik. Een bevestigingsset bestaande uit 2 schroeven M6 x 55 mm. geschikt voor deurdikte 38-45 mm.

Montagehandleiding:
*Profielcilinder volgens voorschrift met de daarbij geleverde bout in het slot bevestigen.
*Als de gaten nog niet zijn geboord, deze met behulp van het binnenschild aftekenen en met een boor Ø7mm. boren. Aan de buitenzijde van de deur de gaten met een boor van Ø12mm. tot een diepte van 12mm. opboren.
* Let op; niet door de slotkast boren.
* Buitenschild en binnenschild over de cilinder schuiven.
* De cilinder max maximaal 3mm. buiten het buitenschild uitsteken.

Marenco BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaat door foutieve montage, bediening en/of verkeerd onderhoud. Op alle producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Montagehandleiding; Versie 2014-11