Montage instructie

Mechanisch codeslot met

inbouwgrendel

Type KNSV 1155 SCP

Document : 00.012.140 (Versie 3, Actief)

Gereedschap

Boormachine

Houtboor Ø10 mm en Ø25mm

Priem t.b.v. markeren schroefgaten

Kruiskop schroevendraaier

Hamer en beitel t.b.v. stiftsleuf en sluitplaat

IJzerzaag

Deze set bestaat uit:

.

Codeslot t.b.v. buitenzijde deur

1

Slotkast t.b.v. binnenzijde deur

2

.

3

x zwarte neopreen afdichting

.

2

4

.

x stift

1

5

Inbouwdagschoot, doornmaat 60mm met

.

nachtschootvergrendeling

.

Sluitplaat en achtersluitkom

6

4

x houtschroeven t.b.v. inbouwschoot

.

7

Messing geleidestift t.b.v. inbouwschoot

.

8

9

.

3

x montage schroeven (waarvan 1 reserve)

t.b.v. codeslot en slotkast

Let op !

Lees de montage instructie goed door voordat u

gaten boort en controleer of de deur vrij opent en

sluit en goed in de scharnieren draait.

Controle voor montage

Controleer of alle onderdelen (figuur 1) aanwezig

zijn. Controleer of alle draaiende onderdelen wer-

ken. De buitenknop kan éénmalig rechtsom of links-

om worden gedraaid na intoetsen van de code. Met

de hendel aan de binnenzijde van de deur kan de

dagschoot altijd worden geopend. Middels de blau-

we schroef kunt u de draairichting van de hendel

bepalen. De buitenknop veert na de éénmalige ont-

grendeling automatisch terug naar de neutrale

stand. Wanneer u de geopende deur weer wilt slui-

ten kunt u de deur dichttrekken, waardoor de deur

weer vergrendeld is. Indien u de standaard inge-

stelde code wilt wijzigen, moet u dit doen voor de

montage van het slot (zie punt 3 ‘Instellen en wijzi-

gen van de code’).

Fig. 1

Algemene toepassing

Dit mechanische codeslot is (met name) geschikt

voor toepassing op deuren waar ruimte is om een

inbouwschoot in te monteren. De doornmaat van de

geleverde inbouwschoot bedraagt 60mm. De slot-

kast voor de binnenzijde van de deur is voorzien van

een vergrendelaar waarmee de schoot in de geopen-

de stand vast kan worden gezet voor een vrije in–

en uitloop.

Mocht u een situatie hebben waarin de deur geen

ruimte biedt om de inbouwschoot in te bouwen dan

kunt u overwegen om de uitvoering met opbouw-

grendel aan de binnenzijde van de deur te plaatsen

ons artikel type KNSV 1150 SCP.

. Positionering van het slot op de deur

1

Plaats de sjabloon van het codeslot op de deur met

de 60mm markering aan de deurrand (figuur 2).

Markeer de te boren gaten met een priem op de

deur en boor deze gaten uit met een 10mm boor.

Maak de ruimte tussen de

vier geboorde gaten (voor

de stift en geleidestift) vrij met behulp van een bei-

tel en hamer.

Vouw vervolgens de sjabloon over de kopse kant

van de deur en markeer hier het centrum ter hoogte

van het zojuist vrij gemaakte ruimte t.b.v. de in-

bouwschoot. Boor hier een gat van 85mm diep met

een 25mm houtboor (figuur 3). Steek de inbouw-

schoot in het gat en markeer de voorplaat op de

kopse kant van de deur. Maak vervolgens een 3mm

diepe uitsparing om de voorplaat van de inbouw-

schoot in te laten verzinken. Zet de schot vast met

de twee bijgeleverde houtschroeven.

2

. Plaatsen van de messing geleidestift

Monteer de messing geleides

tift in het daarvoor be-

stemde opening afhankelijk van de draairichting van

de deur (figuur 4). Positie A voor een deur met de

scharnieren aan de rechterzijde en positie B voor

een deur met de scharnieren aan de linkerzijde (ga

zodanig voor de deur staan dat deze naar u toe

open gaat om te bepalen of de scharnieren links of

rechts van de deur zijn gemonteerd).

Document : 00.012.140 (Versie 3, Actief)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

3

. Instellen en wijzigen van de code

Op de achterzijde van het codeslot bevinden zich de

schroefkoppen die in verbinding staan met de druk-

knoppen aan de voorzijde.

Om de code in te stellen

of te wijzigen draait u met

een schroevendraaier de schroefkop in de juiste po-

sitie. Draai de schroefkop met de punt naar binnen

in de richting van F) om het gewenste getal in te

(

schakelen en om het gewenste getal uit te schakelen

draait u de schroefkop met de punt naar buiten (in

de richting van G) zoals in figuur 5 is afgebeeld.

Controleer voor het (terug)plaatsen en sluiten van

de deur of de ingestelde code inderdaad voor ont-

grendeling van het codeslot zorgt.

. Montage van het slot op de deur

4

Let op! Sluit nooit de deur voordat u het slot

heeft gecontroleerd op correcte werking na het

intoetsen van de code.

Zaag indien nodig de bijgeleverde stift op maat af-

hankelijk van de deurdikte met een ijzerzaag. De

bijgeleverde stift is geschikt voor deuren met een

dikte tussen de 35mm en 50mm. Vervolgens doet u

hetzelfde met de 2 bijgeleverde montageschroeven

waarbij u rekening moet houden dat het schroef-

draad gedeelte nog in het codeslot (A) kan worden

geschroefd. Houdt er rekening mee dat de montage-

schroef aan de onderzijde van de slotkast (B) iets

langer is dan de montageschroef aan de bovenzijde.

De onderzijde van de slotkast (B) aan de binnenzij-

de van de deur is dikker dan de bovenzijde.

Plaats allereerst de slotkast (B) met de zwarte neo-

preen afdichting op de deur

en zet deze vast met de

montageschroef in het bovenste schroefgat. Plaats

vervolgens het codeslot (A) met de zwarte neopreen

afdichting en de stift in de juiste stand op de deur.

Controleer bij het aandrukken van de onderste delen

dat er geen spanning op de stift komt te staan,

doordat deze te lang is.

Document : 00.012.140 (Versie 3, Actief)

Fig. 5

A

B

Alle codes

ingeschakeld

Alle codes

uitgeschakeld

Fig. 6

In dat geval moet u de stift op maat maken anders

is een correcte werking van het slot niet gewaar-

borgd. U kunt de onderste montageschroef pas vast-

zetten als de stift zonder spanning tussen de beide

delen zit.

5

. Montage van de sluitplaat in het kozijn

Plaats de sluitplaat op de het kozijn en wel zodanig

dat de blokkeerstift ingedrukt wordt en niet in de

sluitplaat valt waarbij de deur strak in het kozijn

valt. Markeer de sluitplaat op deze plaats op het ko-

zijn en maak een uitspari

ng van 1mm diep om de

sluitplaat te verzinken in het kozijn (figuur 7). Ter

hoogte van de schoot kan eventueel de achtersluit-

kom worden geïntegreerd. Maak hier een uitsparing

voor op maat. Monteer de achtersluitkom en de

sluitplaat eerst met één schroef op het kozijn. Stel

vervolgens precies af hoe de schoot in de sluitplaat

en achtersluitkom valt. De blokkeerstift wordt bij de

juiste afstelling ingedrukt wanneer de deur in geslo-

ten positie verkeert. Als de juiste positie van de

sluitplaat is bepaalt en alles correct werkt dan kan

de sluitplaat met de tweede schroef worden vast

gezet (figuur 8).

Let op! De blokkeerstif

t naast de dagschoot

beschermd tegen manipulatie van de schoot en

moet ingedrukt worden wanneer de deur in

gesloten positie verkeert.

Document : 00.012.140 (Versie 3, Actief)

Blokkeerstift

Dagschoot

Ook bij uw leverancier verkrijgbaar:

De 0163.411.5007 KNSV 1150 SCP knopset met

cijferslot voorzien van opbouwgrendel, eenvoudig

herprogrammeerbaar, uitvoering satijn chroom. De

ideale oplossing om ook dunne deuren van een

knopset met cijferslot te voorzien.

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8